ДОДАТОК №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поточний ремонт із заміною вікон з метою реалізації заходу з енергозбереження в приміщенні ліцею N74 за адресою:смт.Рудно, вул.І.Огієнка,9

ДК 021:2015 – 45420000-7 Столярні та теслярні роботи

Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на заміна вікон |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 26 |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 80,3934 |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 46,04 |
|  | Роздiл 2. Вікна |  |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,614 |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 74,7794 |
| 6 | Установлення віконних зливів | м | 46,04 |
|  | Роздiл 3. Підмурівка стін |  |  |
| 7 | Підмурівка стін з газобетонних блоків | м3 | 2,8 |
|  | Роздiл 4. Оздоблювальні роботи |  |  |
| 8 | Підливання підвіконників товщиною шару 20 мм | м2 | 6,906 |
| 9 | На 50 мм зміни товщини шару підливання розчину додавати | м2 | 6,906 |
| 10 | Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників | м2 | 6,906 |
| 11 | Теплоізоляція укосів виробами з пінопласту насухо | м3 | 0,69 |
| 12 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 34,55 |
| 13 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 34,55 |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 34,55 |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34,55 |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, а також їх відповідність вимогам замовника підтверджуються учасниками шляхом надання у складі їх тендерних пропозицій наступних інформації та/або документів:

1. Для підтвердження якості та безпеки матеріалів, які будуть використовуватись для виконання послуг/робіт по даній закупівлі, у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

-	сертифікат відповідності на вікна з полiвiнiлхлоридних профілів щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020; ДБН В 2.6.-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»;

-	сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7- 130:2007, ДСТУ EN 12608-01:2021;

-	сертифікат відповідності на прокладки ущільнювальні для вікон;

-	сертифікат відповідності на енергозберігаючі склопакети;

-	сертифікат відповідності на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних блоків;

-	сертифікат відповідності на профілі сталеві гнуті (армування);

- 	сертифікат відповідності на плити зі спіненого полістиролу (пінопласт);

- 	сертифікат відповідності на вироби стінові із ніздрюватого бетону (газоблоки);

- 	сертифікат відповідності на листи гіпсокартонні;

-	протокол випробувань металопластикових вікон із вказаною формулою склопакету щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 та ДБН В.2.6-31:2021 (показники: опір теплопередачі, звукоізоляція);

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на вікна та двері з полiвiнiлхлоридних  профілів  у відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7- 130:2007;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на енергозберігаючі склопакети;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на пристрої поворотні, відкидні і поворотно–відкидні для віконних блоків;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі сталеві гнуті (армування);

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на піну монтажну;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на листи гіпсокартонні;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на грунтовки глибокопроникні;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гіпсові шпаклівки;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на клеї для газоблоків;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарби латексні.

2. Учасники повинні підтвердити спроможність поставити вікна металопластикові в обсягах і з характеристиками, що вказані в технічних вимогах документації та пропозиції учасника, шляхом надання гарантійного листа від товаровиробника/ дилера/ постачальника/ представника постачальника, який повинен містити: вказані технічні (якісні, кількісні) характеристики пропонованих ним для надання послуг матеріалів (мають відповідати вимогам замовника, вказаним у Додатку №2 Технічна специфікація тендерної документації), предмет цієї закупівлі, найменування замовника та учасника, а також посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення цієї закупівлі;

3. Учасники у складі своєї тендерної пропозиції повинні надати паспорти виробів на кожну конструкцію (вікна металопластикові), що мають бути затверджені виробником цього товару в установленому законодавством порядку. У паспорті мають бути вказані комплектуючі, які використані при виготовленні товару, усі його технічні (якісні, кількісні) характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення товару з чіткими розмірами.

4. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим (за наявності) вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- кошторисну документацію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою учасника (за наявності), у складі:

розрахунок договірної ціни, вид договірної ціни – тверда (договірна ціна має бути розрахована у ліцензованому та актуальному на момент подачі програмному комплексі АВК-5, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника. Для підтвердження учасники повинні надати в складі тендерної пропозицій ліцензію програмного комплексу «АВК-5» (або аналогічного) із зазначенням номеру на право використання даного програмного комплексу учасником);

зведений кошторисний розрахунок;

пояснювальна записка;

локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);

відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію);

розрахунок загальновиробничих витрат;

проєкт календарного графіку надання послуг;

проєкт плану фінансування надання послуг.

Вимоги до віконних конструкцій:

1.	Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 76 мм, колір білий.

2.	Склопакет: 2-камерний енергозберігаючий 48 мм, формула: 4і-20r-4-16Ar-4і.

3.	Фурнітура: поворотно-відкидна, ручка віконна біла.

4.	Товщина армування віконного профіля: G-подібне не менше 1,2 мм.

5.	Звукоізоляція: не менше 31 дБ.

6.	Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

Розміри віконних конструкцій:

1. Ширина 1630 мм х висота 1970 мм – 16 шт., відкривні, відлив 170 х 1630 – 16 шт.

2. Ширина 1980 мм х висота 1970 мм – 3 шт., відкривні, відлив 200 х 1980 – 3 шт.

3. Ширина 2000 мм х висота 1950 мм – 3 шт., відкривні, відлив 200 х 2000 – 3 шт.

4. Ширина 1960  мм х висота 700  мм – 1 шт., відкривні, відлив 350 х 1960 – 1 шт.

5. Ширина 2020  мм х висота 700  мм – 3 шт., відкривні, відлив 350 х 2020 – 3 шт.