ДОДАТОК №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з поточного ремонту головного входу зі встановленням поручнів та заміною дверей з метою забезпечення доступності для маломобільних груп населення у Ліцеї № 74, що знаходиться за адресою: м.Львів, смт. Рудне, вул. І.Огієнка,9

ДК 021:2015 – 45420000-7 Столярні та теслярні роботи

Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |
|  | Роздiл 1. Прорізи |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 8,15 |
| 2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 8,15 |
| 3 | Установлення залізних виробів фрамужних | шт | 2 |
| 4 | Шпаклювання відкосів шпаклівкою | м2 | 2,5 |
| 5 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 2,5 |
| 6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,5 |
|  | Роздiл 2. Сходи |  |  |
| 7 | Розбирання бетонних покриттів площадки сходів | м2 | 36 |
| 8 | Навантаження сміття вручну | т | 2,214 |
| 9 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,214 |
| 10 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,8 |
| 11 | Улаштування цементної стяжки площадок сходів товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 36 |
| 12 | На 50 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 36 |
| 13 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 36 |
| 14 | Улаштування покриттів площадок сходів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 36 |
| 15 | Установлення металевих перил площадки | м | 4,26 |
| 16 | Установлення металевих перил сходів | м | 13,2 |
| 17 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 15,5 |
| 18 | Фарбування металевих перил | м2 | 15,5 |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції, а також їх відповідність вимогам замовника підтверджуються учасниками шляхом надання у складі їх тендерних пропозицій наступних інформації та/або документів:

1. Для підтвердження якості та безпеки матеріалів, які будуть використовуватись для виконання послуг/робіт по даній закупівлі, у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

-	сертифікат відповідності на двері з полiвiнiлхлоридних профілів щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020; ДБН В 2.6.-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»;

-	сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7- 130:2007, ДСТУ EN 12608-01:2021;

-	сертифікат відповідності на прокладки ущільнювальні для дверей;

-	сертифікат відповідності на енергозберігаючі склопакети;

-	сертифікат відповідності на профілі сталеві гнуті (армування);

- 	сертифікат відповідності на плитки керамічні для покриття підлог та облицювання стін;

- 	сертифікат відповідності на пісок;

-	протокол випробувань металопластикових дверей зовнішніх щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 та ДБН В.2.6-31:2021 (показники: опір теплопередачі, стійкість до багатократного відчинення та зачинення);

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи двері з полiвiнiлхлоридних  профілів  у відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7- 130:2007;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на енергозберігаючі склопакети;

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі сталеві гнуті (армування);

-	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на піну монтажну;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на плитки керамічні для покриття підлог та облицювання стін;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на грунтовки глибокопроникні;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гіпсові шпаклівки;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на клеї для керамічної плитки;

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на суміші для заповнення швів (фуга);

- 	висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарби латексні.

2. Учасники повинні підтвердити спроможність поставити двері металопластикові в обсягах і з характеристиками, що вказані в технічних вимогах документації та пропозиції учасника, шляхом надання гарантійного листа від товаровиробника/ дилера/ постачальника/ представника постачальника, який повинен містити: вказані технічні (якісні, кількісні) характеристики пропонованих ним для надання послуг матеріалів (мають відповідати вимогам замовника, вказаним у Додатку №2 Технічна специфікація тендерної документації), предмет цієї закупівлі, найменування замовника та учасника, а також посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення цієї закупівлі;

3. Учасники у складі своєї тендерної пропозиції повинні надати паспорти виробів на кожну конструкцію (двері металопластикові), що мають бути затверджені виробником цього товару в установленому законодавством порядку. У паспорті мають бути вказані комплектуючі, які використані при виготовленні товару, усі його технічні (якісні, кількісні) характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення товару з чіткими розмірами.

4. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим (за наявності) вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- кошторисну документацію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою учасника (за наявності), у складі:

розрахунок договірної ціни, вид договірної ціни – тверда (договірна ціна має бути розрахована у ліцензованому та актуальному на момент подачі програмному комплексі АВК-5, або іншому програмному комплексі, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків для Замовника. Для підтвердження учасники повинні надати в складі тендерної пропозицій ліцензію програмного комплексу «АВК-5» (або аналогічного) із зазначенням номеру на право використання даного програмного комплексу учасником);

зведений кошторисний розрахунок;

пояснювальна записка;

локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);

відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси (у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. Такі документи можуть містити іншу інформацію);

розрахунок загальновиробничих витрат;

проєкт календарного графіку надання послуг;

проєкт плану фінансування надання послуг.

Вимоги до дверних конструкцій зовнішніх:

1.	Профіль: ПВХ дверний, ширина стулки не менше 116 мм, колір: зовнішня ламінація антрацит, внутрішня білий.

2.	Склопакет: 2-камерний енергозберігаючий 32 мм, формула: 4і-8r-4-12Ar-4і.

3.	Фурнітура: замок роликовий, ручка офісна 1200мм хром.

4.	Товщина армування дверного профіля: квадратне, товщина не менше 2,0 мм.

5.	Стійкість до багатократного відчинення та зачинення: не менше 100 000 циклів.

6.	Приведений опір теплопередачі: не менше 0,80 м2 К/Вт.

Розміри дверних конструкцій зовнішніх:

1. Ширина 1760 мм х висота 2130 мм – 1 шт., відкривні.

Вимоги до дверних конструкцій внутрішніх:

1.	Профіль: ПВХ дверний, ширина стулки не менше 116 мм, колір: білий.

2.	Склопакет: 1-камерний енергозберігаючий 24 мм, формула: 4-16-4і.

3.	Фурнітура: замок роликовий, ручка офісна 1200мм хром.

4.	Товщина армування дверного профіля: квадратне, товщина не менше 2,0 мм.

5.	Стійкість до багатократного відчинення та зачинення: не менше 100 000 циклів.

Розміри дверних конструкцій внутрішніх:

1. Ширина 1900 мм х висота 2320 мм – 1 шт., відкривні.