Очікувана вартість закупівлі – 167755,00грн з ПДВ

Оголошено 16.09.2021р.

Технічні вимоги на закупівлю:

ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі (Комплект шкільних меблів (одномісна парта і стілець) для створення освітнього простору Нової української школи)-100 компл.

Столи та стільці учнівські повинні відповідати методичним рекомендація щодо організації освітнього простору Нової української школи Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 та вимогам до шкільних меблів для Нової Української школи (обов’язкова відповідність стандартам ДСТУ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови», ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) «Столи учнівські. Типи і функціональні розміри», згідно Наказу МОН від 07.02.2020 року Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи та таким вимогам:

1. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, монтаж) повинні   здійснюватися за рахунок продавця (Учасника).

2. Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

3. При передачі товару Замовник проводить перевірку на відповідність заявленим вимогам. В разі виявлення дефектів або невідповідності заявленим вимогам Постачальник повинен провести заміну такого товару в термін не пізніше 30 днів.

4. Учасник надає обов’язково зображення товару.

5.  Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію про:

- виробника товару із зазначенням країни походження та року виготовлення товару;

7. Інформаційна довідка у довільній формі, на фірмовому бланку, підписана уповноваженою посадовою особою учасника про гарантійний термін на товар не менше 24 місяці (Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року №283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"), із зазначенням відповідальної особи та контактного номеру телефону.

8. учасник повинен надати документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або технічний паспорт на виріб, та/або декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів).

Парта учнівська (100 шт.)

Рухома стільниця. Стільниця повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити екологічного класу Е1, товщиною 18 мм та повинна бути облицьована протиударною крайкою ПВХ товщиною 2,0 мм. Зручне регулювання висоти парти відповідно до росту кожної дитини. Стільниця учнівського столу має змінне положення, що регулюється в трьох положеннях під нахилом 0˚, 7˚, 12˚. У кожному з положень регулювання кута стільниці надійно фіксується. З двох боків повинні бути гачки для портфеля. Висота регулюється для трьох ростових категорій (4,5,6)  – 640 мм, 700 мм, 760 мм (розмір +-10 мм) Металеві частини столу виготовлені з квадратної труби. Метал 1,5 мм в розмірах 25х25х1,5 мм і 20х20х1,5 мм Ортопедичний виріз по краю столу для зручного розміщення дитини. На стільниці повинно бути розміщено отвір для стакану та пенал для канцелярського приладдя.  Всі виступаючі закінчення металевих деталей закриті пластиковими заглушками, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.

Стілець (100 шт.)

Стілець полозковий, посилений, регульований по висоті.

Габаритні розміри: ширина - 380 мм, глибина – 430 мм. Висота повинна відповідати четвертій, п’ятій, шостій ростовим групам (380 мм, 420 мм, 460 мм). (розмір +-10 мм) Каркас стільця виготовлений з квадратної труби 25х25х1,5 мм і 20х20х1,5 мм Металеві деталі каркасу закриті пластиковими заглушками, запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Кріплення стільця мають гвинти із захисними бочкоподібними елементами та укомплектовані меблевими гвинтами на сидіннях та спинці суцільної грибоподібної форми для уникнення шкоди одягу.

Металеві деталі каркасу закриті пластиковими заглушками, запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Кріплення стільця мають гвинти із захисними бочкоподібними елементами та укомплектовані меблевими гвинтами на сидіннях та спинці суцільної грибоподібної форми для уникнення шкоди одягу. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена перехідна поліуретанова втулка, що забезпечує плавність регулювання висоти, надає ергономічний сучасний вигляд. Сидіння та спинка виготовлені з гнутоклеєної лакованої фанери товщиною  8 мм, яка формована під форму сидіння учня та має відповідну ортопедичну форму. Кути спинки і передня кромка сидіння заокруглена. Має колір, що гармонує з кольором парти.

Примітка. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року №283 "Про затвердження рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи" шкільні меблі (парта/стіл учнівський  та стілець учнівський) повинні відповідати таким вимогам:

1) наявність підставок для приладдя;

2) заокруглені кути стільців, спинок та сидінь;

3) зроблено з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у закладах освіти;

4) виріб відповідає санітарно-гігієнічним вимогам;

5) відсутність гострих кутів, сторонніх запахів;

6) матова поверхня стільниці;

7) стійкість конструкції;

8) наявність пристроїв для запобігання пошкодження та забрудненню підлоги;

9) стільниці у формі трапеції, трикутника або іншій, що забезпечить швидку трансформацію для групової роботи;

10) столи і парти мають бути одномісними;

11) стільниця повинна мати виріз з боку, ближнього до учня;

12) відповідність розміру ростовій групі;

13) можливість компактно штабелювати меблі;

14) гарантійний термін не менше 24 місяців;

15) вандалостійкість;

16) стійкість до миючих та дезінфекційних засобів, дозволених для використання;

17) не більше 4 кг для стільця та 10 кг – для стола або парти;

18) неяскраві світлі теплі відтинки жовтого, зеленого, голубого, бежевого, сірого кольору;

19) привабливий вигляд та сучасний дизайн;

20) відповідність стилю загального облаштування приміщення.